交流永磁同步伺服电机

选型手册

                                             2016年1月

安全警告及注意事项

	连接及操作不当,将引起意外事故!

使用操作之前,请务必仔细阅读本使用说明书!


电动机内装光电编码器中，安装时严禁敲打电动机；用户不得自行拆装光电编码器，否则破坏编码器与电动机绕组的相对位置(零点)而致使电动机无法运行!

在正常气候条件下，用500V兆欧表测量电动机绕组对机壳的绝缘电阻,其值不应小于20MΩ。
按本使用说明书所述的电动机与驱动单元接线方式正确连接，确保保护接地牢固可靠。

电动机从零速至最高速空载运行,应无异常噪声和震动，方可投入负载运行。

电动机运行中，切勿接触运转中的电动机轴以及电动机外壳。

具有相应资格的人员，才能调整、维护电动机。

不得拖拽电线（缆）、电动机轴搬运电动机。

用户对产品的任何改动本公司将不承担任何责任。
本使用说明书由最终用户收藏。

                                                           1

[image: image1.png]ov | sp+

E+

HERS | 7 s s

SD+. SDAMERA(ES: B ENEMII K.





伺服电机为自冷式散热方式，安装时请选择足够大的安装板。

伺服电机长期工作，机体本身会有一定的温度，这是正常情况。

[image: image4.png]HERIELT





装配了失电制动器的伺服电机，其失电制动器的电源必须由驱动器控制开闭，否则会造成工作状态不佳。

2

[image: image5.png]voe 1224

BAK+

BAK-

B

P
1 SAHHEE

N\

=





伺服电机内装精密反馈元件，严禁重力敲击电机轴伸端及后部。

[image: image6.png]



严禁随意更改、折装及加工电机部件。

工作运行环境

海拔高度不超过1000m。当海拔高度超过1000m时，需考虑到

因空气冷却效果减弱对部分性能指标的影响。

环境温度在-10℃~+40℃的范围内。
空气相对湿度≤90%(无凝露)。
AC稳态电压值为(0.85~1.1)×额定电压值。

                                                            3

伺服电机型号说明

[image: image7.png]o




安装及联线

[image: image8.png]MODEL:ACSM110- G 040 30 L Z B
1T 2 34 56 7 8

1, AC SERVO MOTOR (32 3k B S {AAR F A1)
2, HLEERF110%110 g
SERELL. G AR Xitd
{IEX0.1N.m

{2 X100r/min

=AC220V H=AC380V





[image: image9.png]ikl

HERS





U、V、W为伺服电机绕组线圈引线端。

4

15芯非省线式编码器定义：

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	PE
	+5V
	0V
	A+
	B+
	Z+
	A-
	B-
	Z-
	U+
	V+
	W+
	U-
	V-
	W-


绝对值编码器定义:

[image: image23.png]



[image: image2.png]SR RS

LI

VDC (HiAH), TRIEEAER.

RS

2

3





注意： 60制动器有极性要求:“2”接“+”,“3”接“-”,

使用电压:DC 24V

80、90、110、130制动器接DC 24V.

150、180制动器有DC24V和DC100V两种，具体使用电压看电机标签.

                                                           5

60电机外形图

[image: image10.png]



[image: image11.png]ouacdls

Sfe

154

00630 106
co-330 131

0-1930 154




如装抱闸，则电机机身长度增加46mm.

注意事项：60抱闸电机，接DC24V电源，接“2”和“3”，

没有极性要求.

6

60电机参数:

	电机型号
	ACSM60-G00630LZ
	ACSM60-G01330LZ
	ACSM60-G01930LZ

	额定功率(KW)
	0.2
	0.4
	0.6

	额定电压(V)
	220
	220
	220

	额定电流(A)
	1.5
	2.8
	3.5

	额定转速（rpm/min）
	3000
	3000
	3000

	额定力矩(N.m)
	0.6
	1.3
	1.9

	峰值力矩(N.m)
	1.8
	3.9
	5.7

	线反电势(V/Krpm)
	29.5
	29.5
	38.5

	转子惯量(Kg.m2×10-4)
	0.21
	0.29
	0.35

	线电阻(Ω)
	10.7
	4.89
	4.58

	线电感(mH)
	9.8
	5.7
	5.9


                                                              7

80电机外形图

[image: image12.png]495>





[image: image13.png]BT

=

0
s

BLope

80-1330DN 135

80-2430IN 160
80-3330DN 181

h55.4





.

如装抱闸，则电机机身长度增加44mm
8

80电机参数:

	电机型号
	ACSM80-G01330LZ
	ACSM80-G02430LZ
	ACSM80-G03330LZ

	额定功率(KW)
	0.4
	0.75
	1

	额定电压(V)
	220
	220
	220

	额定电流(A)
	2.6
	4.2
	4.5

	额定转速（rpm/min）
	3000
	3000
	3000

	额定力矩(N.m)
	1.3
	2.4
	3.3

	峰值力矩(N.m)
	3.9
	7.2
	9.9

	线反电势(V/Krpm)
	39.8
	44.3
	54.2

	转子惯量

(Kg.m2×10-4)
	1.08
	1.4
	1.63

	线电阻(Ω)
	5.64
	2.87
	2.38

	线电感(mH)
	10.3
	6.2
	5.7


9

90电机外形图

[image: image14.png]



[image: image15.png]s0-2430 152
50-3520 175
90-4025 183





.

如装抱闸，则电机机身长度增加42mm

10

90电机参数:

	电机型号
	ACSM90-G02430LZ
	ACSM90-G03520LZ
	ACSM90-G04025LZ

	额定功率(KW)
	0.75
	0.73
	1

	额定电压(V)
	220
	220
	220

	额定电流(A)
	3
	3
	4

	额定转速（rpm/min）
	3000
	2000
	2500

	额定力矩(N.m)
	2.4
	3.5
	4

	峰值力矩(N.m)
	7.2
	10.5
	12

	线反电势(V/Krpm)
	56
	82.7
	57.2

	转子惯量(Kg.m2×10-4)
	2.45
	3.4
	3.7

	线电阻(Ω)
	3.72
	4.47
	2

	线电感(mH)
	5.6
	8
	5.8


                                                           11

110电机外形图

[image: image16.png]



[image: image17.png]B

CEENTe

sS4

L10-2050 158

110-4030 185
110-5030 204
10-goe0 217




如装抱闸，则电机机身长度增加42mm.

12

110电机参数:

	电机型号
	ACSM110-G02030LZ
	ACSM110-G04020LZ
	ACSM110-G04030LZ

	额定功率(KW)
	0.6
	0.8
	1.2

	额定电压(V)
	220
	220
	220

	额定电流(A)
	4
	4
	5

	额定转速（rpm/min）
	3000
	2000
	3000

	额定力矩(N.m)
	2
	4
	4

	峰值力矩(N.m)
	6
	12
	12

	线反电势(V/Krpm)
	41.4
	87.3
	60.6

	转子惯量

(Kg.m2×10-3)
	0.425
	0.828
	0.828

	线电阻(Ω)
	2
	3.3
	1.6

	线电感(mH)
	5.2
	10.5
	5.8


110电机参数:

	电机型号
	ACSM110-G05030LZ
	ACSM110-G06020LZ
	ACSM110-G06030LZ

	额定功率(KW)
	1.5
	1.2
	1.8

	额定电压(V)
	220
	220
	220

	额定电流(A)
	6
	6
	8

	额定转速（rpm/min）
	3000
	2000
	3000

	额定力矩(N.m)
	5
	6
	6

	峰值力矩(N.m)
	15
	18
	18

	线反电势(V/Krpm)
	61.2
	74.6
	55

	转子惯量

(Kg.m2×10-3)
	0.915
	1.111
	1.111

	线电阻(Ω)
	1.1
	1.23
	0.67

	线电感(mH)
	4.5
	5
	2.7


                                                                   13

130电机外形图

[image: image18.png]



[image: image19.png]22 4us

IRUN:

e s s

30505 173
o-eoes 183
1307120 187
130-10015 218
130-15015 283

EX]





如装抱闸，则电机机身长度增加41mm.
14

130电机参数:

	电机型号
	ACSM130-G04025LZ
	ACSM130-G05015LZ
	ACSM130-G05020LZ

	额定功率(KW)
	1
	0.8
	1

	额定电压(V)
	220
	220
	220

	额定电流(A)
	4
	3.2
	4.5

	额定转速（rpm/min）
	2500
	1500
	2000

	额定力矩(N.m)
	4
	5
	5

	峰值力矩(N.m)
	12
	15
	15

	线反电势(V/Krpm)
	73.3
	118.5
	83

	转子惯量(Kg.m2×10-3)
	0.85
	1.06
	1.06

	线电阻(Ω)
	2.59
	4.5
	2.52

	线电感(mH)
	8.5
	16
	9.5


130电机参数:

	电机型号
	ACSM130-G05025LZ
	ACSM130-G06025LZ
	ACSM130-G07720LZ

	额定功率(KW)
	1.3
	1.5
	1.6

	额定电压(V)
	220
	220
	220

	额定电流(A)
	5
	6
	6

	额定转速（rpm/min）
	2500
	2500
	2000

	额定力矩(N.m)
	5
	6
	7.7

	峰值力矩(N.m)
	15
	18
	22

	线反电势(V/Krpm)
	74.1
	64
	82.9

	转子惯量(Kg.m2×10-3)
	1.06
	1.26
	1.53

	线电阻(Ω)
	1.73
	1.1
	1.22

	线电感(mH)
	6.5
	4
	5


                                                                   15

130电机参数:

	电机型号
	ACSM130-G07725LZ
	ACSM130-G07730LZ
	ACSM130-G10010LZ

	额定功率(KW)
	2
	2.4
	1

	额定电压(V)
	220
	220
	220

	额定电流(A)
	7.5
	9
	4.5

	额定转速（rpm/min）
	2500
	3000
	1000

	额定力矩(N.m)
	7.7
	7.7
	10

	峰值力矩(N.m)
	22
	22
	25

	线反电势(V/Krpm)
	66.8
	58.1
	136.1

	转子惯量

(Kg.m2×10-3)
	1.53
	1.53
	1.94

	线电阻(Ω)
	1.18
	0.68
	2.34

	线电感(mH)
	4.3
	2.8
	10


130电机参数:

	电机型号
	ACSM130-G10015LZ
	ACSM130-G10020LZ
	ACSM130-G10025LZ

	额定功率(KW)
	1.5
	2.0
	2.6

	额定电压(V)
	220
	220
	220

	额定电流(A)
	6
	8.5
	10

	额定转速（rpm/min）
	1500
	2000
	2500

	额定力矩(N.m)
	10
	10
	10

	峰值力矩(N.m)
	25
	25
	25

	线反电势(V/Krpm)
	106.1
	78.5
	67.5

	转子惯量

(Kg.m2×10-3)
	1.94
	1.94
	1.94

	线电阻(Ω)
	1.46
	0.76
	0.59

	线电感(mH)
	6.5
	3.2
	2.5


16

130电机参数:

	电机型号
	ACSM130-G15015LZ
	ACSM130-G15025LZ
	

	额定功率(KW)
	2.3
	3.8
	

	额定电压(V)
	220
	220
	

	额定电流(A)
	10
	13.5
	

	额定转速（rpm/min）
	1500
	2500
	

	额定力矩(N.m)
	15
	15
	

	峰值力矩(N.m)
	30
	30
	

	线反电势(V/Krpm)
	104
	74
	

	转子惯量

(Kg.m2×10-3)
	2.77
	2.77
	

	线电阻(Ω)
	1.48
	0.29
	

	线电感(mH)
	6.9
	1.63
	


                                                                   17

150电机外形图

[image: image20.png]



[image: image21.png]= El

80 sso-mes 2o
15018020 250
S22 220
=ez 3





如装抱闸，则电机机身长度增加62mm.

18

150电机参数:

	电机型号
	ACSM150-G15025LZ
	ACSM150-G18020LZ
	ACSM150-G23020LZ

	额定功率(KW)
	3.8
	3.6
	4.7

	额定电压(V)
	220
	220
	220

	额定电流(A)
	16.5
	16.5
	20.5

	额定转速（rpm/min）
	2500
	2000
	2000

	额定力矩(N.m)
	15
	18
	23

	峰值力矩(N.m)
	30
	36
	46

	线反电势(V/Krpm)
	61
	71
	73

	转子惯量

(Kg.m2×10-3)
	3.88
	4.6
	5.8

	线电阻(Ω)
	0.22
	0.25
	0.23

	线电感(mH)
	1.4
	1.3
	1.1


150电机参数:

	电机型号
	ACSM150-G27020LZ
	
	

	额定功率(KW)
	5.5
	
	

	额定电压(V)
	220
	
	

	额定电流(A)
	20.5
	
	

	额定转速（rpm/min）
	2000
	
	

	额定力矩(N.m)
	27
	
	

	峰值力矩(N.m)
	54
	
	

	线反电势(V/Krpm)
	88.7
	
	

	转子惯量

(Kg.m2×10-3)
	6.8
	
	

	线电阻(Ω)
	0.22
	
	

	线电感(mH)
	1.4
	
	


19

150电机外形图

[image: image22.png]




如装抱闸，则电机机身长度增加62mm.
20

150电机参数(380V)

	电机型号
	ACSM150-G15025HZ
	ACSM150-G18020HZ
	ACSM150-G23020HZ

	额定功率(KW)
	3.8
	3.6
	4.7

	额定电压(V)
	380
	380
	380

	额定电流(A)
	10
	10
	12.5

	额定转速（rpm/min）
	2500
	2000
	2000

	额定力矩(N.m)
	15
	18
	23

	峰值力矩(N.m)
	30
	36
	46

	线反电势(V/Krpm)
	100.8
	113
	128

	转子惯量

(Kg.m2×10-3)
	3.88
	4.6
	5.8

	线电阻(Ω)
	0.86
	0.7
	0.72

	线电感(mH)
	3.7
	4.2
	3.7


150电机参数(380V)

	电机型号
	ACSM150-G27020HZ
	
	

	额定功率(KW)
	5.5
	
	

	额定电压(V)
	380
	
	

	额定电流(A)
	12.5
	
	

	额定转速（rpm/min）
	2000
	
	

	额定力矩(N.m)
	27
	
	

	峰值力矩(N.m)
	54
	
	

	线反电势(V/Krpm)
	131.5
	
	

	转子惯量

(Kg.m2×10-3)
	6.8
	
	

	线电阻(Ω)
	0.47
	
	

	线电感(mH)
	3
	
	


  21

180电机外形图

[image: image3.png]10,4

P 3 hee

0]

180-17215 227
180-19015 235
180-21520 245
130-27010 267
130-35015 299
180-48015 353






如装抱闸，则电机机身长度增加45mm

22

180电机参数:

	电机型号
	ACSM180-G17215LZ
	ACSM180-G19015LZ
	ACSM180-G21520LZ

	额定功率(KW)
	2.7
	3
	4.5

	额定电压(V)
	220
	220
	220

	额定电流(A)
	10.5
	12
	16

	额定转速（rpm/min）
	1500
	1500
	2000

	额定力矩(N.m)
	17.2
	19
	21.5

	峰值力矩(N.m)
	35
	38
	43

	线反电势(V/Krpm)
	114.5
	104
	84

	转子惯量

(Kg.m2×10-3)
	3.4
	3.8
	4.7

	线电阻(Ω)
	0.5
	0.49
	0.24

	线电感(mH)
	5.8
	3.5
	1.45


180电机参数:

	电机型号
	ACSM180-G27010LZ
	ACSM180-G27015LZ
	ACSM180-G35010LZ

	额定功率(KW)
	2.9
	4.3
	3.7

	额定电压(V)
	220
	220
	220

	额定电流(A)
	12
	16
	16

	额定转速（rpm/min）
	1000
	1500
	1000

	额定力矩(N.m)
	27
	27
	35

	峰值力矩(N.m)
	54
	54
	70

	线反电势(V/Krpm)
	145
	117
	155.4

	转子惯量

(Kg.m2×10-3)
	6.1
	6.1
	8.6

	线电阻(Ω)
	0.5
	0.36
	0.38

	线电感(mH)
	4
	3
	3.7


                                                           23  
180电机参数:

	电机型号
	ACSM180-G35015LZ
	ACSM180-G48015LZ
	

	额定功率(KW)
	5.5
	7.5
	

	额定电压(V)
	220
	220
	

	额定电流(A)
	24
	32
	

	额定转速（rpm/min）
	1500
	1500
	

	额定力矩(N.m)
	35
	48
	

	峰值力矩(N.m)
	70
	96
	

	线反电势(V/Krpm)
	100
	94
	

	转子惯量

(Kg.m2×10-3)
	8.6
	9.5
	

	线电阻(Ω)
	0.2
	0.77
	

	线电感(mH)
	1.4
	7.4
	


180电机参数(380V)

	电机型号
	ACSM180-G17215HZ
	ACSM180-G19015HZ
	ACSM180-G21520HZ

	额定功率(KW)
	2.7
	3
	4.5

	额定电压(V)
	380
	380
	380

	额定电流(A)
	6.5
	7.5
	9.5

	额定转速（rpm/min）
	1500
	1500
	2000

	额定力矩(N.m)
	17.2
	19
	21.5

	峰值力矩(N.m)
	35
	38
	43

	线反电势(V/Krpm)
	178
	158.6
	147

	转子惯量

(Kg.m2×10-3)
	3.4
	3.8
	4.7

	线电阻(Ω)
	1.6
	1.2
	0.8

	线电感(mH)
	10
	8
	3.4


24

180电机参数(380V)

	电机型号
	ACSM180-G27010HZ
	ACSM180-G27015HZ
	ACSM180-G35010HZ

	额定功率(KW)
	2.9
	4.3
	3.7

	额定电压(V)
	380
	380
	380

	额定电流(A)
	7.5
	10
	10

	额定转速（rpm/min）
	1000
	1500
	1000

	额定力矩(N.m)
	27
	27
	35

	峰值力矩(N.m)
	54
	54
	70

	线反电势(V/Krpm)
	224
	182
	235

	转子惯量

(Kg.m2×10-3)
	6.1
	6.1
	8.6

	线电阻(Ω)
	1.37
	0.97
	1.15

	线电感(mH)
	8.6
	7.5
	9


180电机参数(380V)

	电机型号
	ACSM180-G35015HZ
	ACSM180-G48015HZ
	

	额定功率(KW)
	5.5
	7.5
	

	额定电压(V)
	380
	380
	

	额定电流(A)
	12
	20
	

	额定转速（rpm/min）
	1500
	1500
	

	额定力矩(N.m)
	35
	48
	

	峰值力矩(N.m)
	70
	96
	

	线反电势(V/Krpm)
	183.8
	176.7
	

	转子惯量

(Kg.m2×10-3)
	8.6
	9.5
	

	线电阻(Ω)
	0.67
	0.36
	

	线电感(mH)
	5
	3.3
	


                                                           25

